Додаток 8

до Технічного регламенту

енергетичного маркування твердопаливних котлів та

комплектів з твердопаливного

котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

(пункт 2 розділу ІV)

Умови і технічні параметри вимірювань та розрахунків

1. Умови для проведення вимірювань та розрахунків:

1) твердопаливні котли повинні випробовуватися з використанням рекомендованого палива;

2) заявлене значення сезонної енергоефективності (ККД) обігріву приміщень повинна округлюватися до найближчого цілого числа.

2. Загальні умови для сезонної енергоефективності (ККД) обігріву приміщень для твердопаливних котлів:

1) повинні бути виміряні значення корисної ефективності ,  і корисні вихідні значення потужності , . Для когенераційних твердопаливних котлів також вимірюється значення електричної ефективності ;

2) сезонна енергоефективності обігріву приміщень ,  повинна розраховуватись як сезонна енергоефективність обігріву приміщень в активному режимі , за мінусом впливу регуляторів температури та додаткового споживання електричної енергії (для твердопаливних когенераційних котлів) та з додаванням електричної енергоефективності, помноженої на коефіцієнт перетворення CC= 2,5;

3) споживання електроенергії повинне бути помножене на коефіцієнт перетворення CC=2,5.

3. Спеціальні умови для сезонної енергоефективності обігріву приміщень  твердопаливних котлів:

1) сезонна енергоефективності обігріву приміщень  визначається за формулою:

=  - F(1) - F(2) + F(3),

де:

– сезонна енергоефективність обігріву приміщення в активному режимі, виражена у відсотках та розрахована згідно з формулою, наведеною  у другому абзаці підпункту 2 цього пункту;

F(1) – величина, яка показує, на скільки зменшується сезонна енергоефективність обігріву приміщення внаслідок впливу регуляторів температури;  F (1) = 3%;

F(2) – величина, яка показує, на скільки зменшується сезонна енергоефективність обігріву приміщення внаслідок впливу додаткового споживання електроенергії, виражена у відсотках, та розрахована, як зазначено в підпункті 3 цього пункту;

F(3) – величина, яка показує, на скільки збільшується сезонна енергетична ефективність обігріву приміщень за рахунок електричної ефективності когенераційних твердопаливних котлів, виражена у відсотках, і розрахована за такою формулою:

F(3) = 2,5×

2) сезонна енергоефективність обігріву приміщення в активному режимі, , обчислюється наступним чином:

для твердопаливних котлів з ручним керуванням, які можуть працювати при 50% номінальної теплової потужності в безперервному режимі, а також для автоматичних  твердопаливних  котлів:

= 0,85× + 0,15×

для твердопаливних котлів з ручним керуванням, які не можуть працювати при 50% або менше номінальної теплової потужності в безперервному режимі, а також для когенераційних твердопаливних котлів:

=

3) F(2) обчислюється таким чином:

для твердопаливних котлів з ручним керуванням, які можуть працювати при 50% номінальної теплової потужності в безперервному режимі, а також  для автоматичних  твердопаливних  котлів:

F (2) = 2,5×(0,15×+0,85×+1,3×PSB)/(0,15×+0,85×)

для твердопаливних котлів з ручним керуванням, які не можуть працювати при 50% або менше номінальної теплової потужності в безперервному режимі, і для когенераційних твердопаливних котлів:

F (2) = 2,5×(+1,3× )/

4. Розрахунок вищої теплотворної здатності

Вищу теплотворну здатність (GCV) отримують з теплотворної здатності у сухому стані (), застосовуючи наступне перетворення:

GCV = ×(1-M),

де:

GCV і   виражені у МДж/кг;

M - вміст вологи в паливі, виражено як пропорція.