Додаток 9

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

(пункт 3 розділу ІV)

Метод розрахунку індексу енергоефективності

- Індекс енергоефективності (EEI) твердопаливних котлів розраховується для рекомендованого палива та округлюється до найближчого цілого числа:

EEI = ×100×BLF-F(1)-F(2)×100+F(3)×100,

де:

– сезонна енергоефективність обігріву приміщення в активному режимі, розрахована згідно з підпунктом 2 пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок (далі – Технічний регламент);

BLF – це маркерний коефіцієнт біомаси, який становить 1,45 для котлів, що працюють на біомасі, та 1 для котлів, що працюють на викопному паливі;

F(1) – величина, яка показує, на скільки зменшується  індекс енергоефективності внаслідок впливу регуляторів температури; F(1) = 3;

F(2) – величина, яка показує, на скільки зменшується індекс енергоефективності внаслідок впливу додаткового споживання електроенергії, і розраховується за формулами, зазначеними у підпункті 3 пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту;

F(3) – величина, яка показує, на скільки збільшується індекс енергоефективності за рахунок електричної ефективності когенераційних твердопаливних котлів, і розраховується за такою формулою:

F(3) = 2,5×

- Індекс енергоефективності (EEI) комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок визначається відповідно до пункту 2 додатку 4 до Технічного регламенту.