Додаток 4

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок

(пункт 4 розділу ІІ)

ВИМОГИ

до мікрофіші

1. Мікрофіша, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом з твердопаливними котлами, мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель твердопаливного котла;

3) клас енергоефективності моделі твердопаливного котла, визначений у відповідності до додатка 2 до Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок (далі – Технічний регламент);

4) номінальна теплова потужність, виміряна у кВт та округлена до найближчого цілого числа;

5) індекс енергоефективності, розрахований відповідно до додатка 9 до Технічного регламенту та округлений до найближчого цілого числа;

6) сезонна енергоефективність обігріву приміщення, розрахована у відсотках відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту та округлена до найближчого цілого числа;

7) будь-які конкретні запобіжні заходи, які повинні прийматись під час складання, встановлення або технічного обслуговування твердопаливного котла;

крім того, для когенераційних твердопаливних котлів:

8) електричний ККД виміряний у відсотках та округлений до найближчого цілого числа.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей твердопаливних котлів одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у підпунктах 1-8 пункту 1 цього додатка,  яка не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана кінцевому споживачу.

2. Мікрофіша, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із комплектом з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок для оцінки індексу енергоефективності комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок має містити елементи, зазначені на рисунках 1 та 2 цього додатка.

І – значення індексу енергоефективності основного твердопаливного котла;

ІІ – коефіцієнт зважування теплової потужності основного твердопаливного котла і додаткових нагрівачів у комплекті, як зазначено в таблицях 1 та 2 цього додатка, відповідно;

ІІІ – значення математичного виразу: 294/(11 · Рr), при чому Рr відноситься до основного твердопаливного котла;

ІV – значення математичного виразу: 115/(11 · Рr), при чому Рr відноситься до основного твердопаливного котла.

Таблиця 1

Середньозважені показники твердопаливного котла та додаткового нагрівача, що використовуються в рисунку 1 цього додатка (*)

| Рsup/( Рr + Рsup) (*) | ІІ, комплект без бака-акумулятора | ІІ, комплект з баком-акумулятором |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,30 | 0,37 |
| 0,2 | 0,55 | 0,70 |
| 0,3 | 0,75 | 0,85 |
| 0,4 | 0,85 | 0,94 |
| 0,5 | 0,95 | 0,98 |
| 0,6 | 0,98 | 1,00 |
| ≥ 0,7 | 1,00 | 1,00 |

(*) Рr відноситься до основного твердопаливного котла.

Таблиця 2

Середньозважені показники твердопаливного котла та додаткового нагрівача, що використовуються в рисунку 2 цього додатка (*)

| Рr / (Рr + Рsup) (*) | ІІ, комплект без бака-акумулятора | ІІ, комплект з баком-акумулятором |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 0,1 | 0,70 | 0,63 |
| 0,2 | 0,45 | 0,30 |
| 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| 0,6 | 0,02 | 0 |
| ≥ 0,7 | 0 | 0 |

(*) Рr відноситься до основного твердопаливного котла.

Рисунок 1

Частина мікрофіші комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок, в якій вказується інформація щодо індексу енергоефективності основного твердопаливного котла
пропонованого комплекту

Індекс енергоефективності твердопаливного котла котла

Регулятор температури

З листка тех. даних регулятора температури

Клас І = 1 %, Клас ІІ = 2 %, Клас ІІІ = 1,5 %, Клас ІV = 2 %, Клас V = 3 %, Клас VІ = 4 %, Клас VІІ = 3,5 %, Клас VІІІ = 5 %

Сезонна енергоефективність обігріву приміщень (у %) або індекс  енергоефективності

Внесок сонячного тепла

З листка тех. даних сонячної установки

Розмір колектора

(в м2)

Ємність баку

(в м3)

Ефективність  колектора

(в %)

Клас баку

А* = 0,95, А = 0,91, В = 0,86, С = 0,83, D-G = 0,81

Додатковий теплонасос

З листка тех. даних теплонасосу

Сезонна енергоефективність обігріву приміщень (у %)

Внесок сонячного тепла І Додатковий теплонасос

Обрати менше значення

АБО

Індекс енергоефективності комплекту

Клас енергоефективності комплекту

Енергоефективність комплекту обладнання, вказана в цьому листку технічних даних може не відповідати його фактичній енергоефективності при встановленні в будівлі, оскільки на його енергоефективність впливають інші фактори, як, наприклад, теплові втрати у системі розподілу і габаритні розміри обладнання відносно  розміру будівлі і її характеристик.

Додатковий котел

З листка тех. даних котла

Рисунок 2

Частина мікрофіші комплекту з твердопаливного котла, додаткових

нагрівачів, регуляторів температури та

сонячних установок, в якій вказується інформація щодо індексу енергоефективності основного когенераційного твердопаливного котла
пропонованого комплекту

Індекс енергоефективності когенераційного твердопаливного котла

Регулятор температури

З листка тех. даних регулятора температури

Клас І = 1 %, Клас ІІ = 2 %, Клас ІІІ = 1,5 %, Клас ІV = 2 %, Клас V = 3 %, Клас VІ = 4 %, Клас VІІ = 3,5 %, Клас VІІІ = 5 %

Додатковий котел

З листка тех. даних котла

Сезонна енергоефективність обігріву приміщень (у %) або індекс енергоефективності

Внесок сонячного тепла

З мікрофіші сонячної установки

Розмір колектора

(в м2)

Ємність баку

(в м3)

Ефективність колектора (в %)

Клас баку

А* = 0,95, А = 0,91, В = 0,86, С = 0,83, D-G = 0,81

Індекс енергоефективності комплекту

Клас енергоефективності комплекту

Енергоефективність комплекту обладнання, вказана в цьому листку технічних даних може не відповідати його фактичній енергоефективності при встановленні в будівлі, оскільки на його енергоефективність впливають інші фактори, як, наприклад, теплові втрати у системі розподілу і габаритні розміри обладнання відносно  розміру будівлі і її характеристик.