ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __ _______________ 201_р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми

джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі

Загальна частина

- Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.

Цей технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення.

- Дія цього Технічного регламенту не поширюється на: перетворювачі напруги;

джерела безперебійного живлення;

зарядні пристрої для акумуляторний батарей;

перетворювачів галогенного освітлення;

зовнішніх джерел живлення для медичного обладнання;

зовнішніх джерел живлення, розміщених на ринку не пізніше 2024 року, як запасні або замінні частини для ідентичних зовнішніх джерел енергії, які були розміщені на ринку не пізніше 1 року після набрання чинності цього Технічного регламенту, за умови, що запасна або замінна частина або його упаковка, чітко вказують первинний продукт(и), для якого ця запасна або замінна частина буде використовуватись.

- У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

активний режим - режим, в якому вхід із зовнішнього джерела живлення під’єднаний до основного джерела живлення, а вихід під’єднаний до навантаження;

джерело безперебійного живлення - пристрій, який забезпечує автоматичне підтримання енергії, коли електрична енергія з основного джерела знижується до недопустимого рівня напруги;

ефективність в активному режимі - співвідношення енергії, виробленої зовнішнім джерелом живлення в активному режимі, та вхідної потужності, необхідної для її вироблення;

зарядний пристрій для акумуляторний батарей - пристрій, який безпосередньо приєднується до знімного акумулятора через вихідний інтерфейс;

заявлена виробником вихідна потужність (Ро) - вихідна напруга, визначена виробником;

зовнішнє джерело живлення - пристрій, який відповідає всім таким критеріям:

призначений для перетворення змінного струму на вході із основного джерела живлення в низьковольтний постійний струм або змінний струм на виході;

здатний перетворювати лише постійний або змінний струм одночасно;

планується використовувати з окремим пристроєм, що складає основне навантаження;

фізично відокремлений від пристрою, що складає основне навантаження;

приєднується до пристрою, що складає основне навантаження через рухоме або жорстке штекерно-гніздове електричне з’єднання, кабель, шнур чи інший провід;

заявлена виробником вихідна потужність, що не перевищує 250 Ватт;

планується використовуватись із електричним та електронним домашнім та офісним обладнанням.

низьковольтне зовнішнє джерело живлення - зовнішнє джерело живлення із заявленою виробником вихідною потужністю, що не перевищує 6 В, та вихідним струмом - більше або дорівнює 550 мА;

перетворювач галогенного освітлення - зовнішнє джерело живлення, яке використовується з особливо низьковольтними вольфрамовими галогенними лампами;

перетворювач напруги - пристрій, що перетворює 230 Вольт джерела вихідної напруги на 110 Вольт із властивостями, подібними до властивостей основного джерела напруги;

режим без навантаження - режим, в якому вхід із зовнішнього джерела живлення приєднаний до основного джерела живлення, а вихід не приєднаний до основного навантаження;

середній ККД в активному режимі - середнє значення ККД в активному режиму при 25%, 50%, 75% та 100% заявленої виробником вихідної потужності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію», «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих

продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від

20 р. № (Офіційний вісник України, 20 p., № , ст. ).

Вимоги до екодизайну

- Вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі, які розміщенні на ринку, визначені у додатку 1.

Оцінка відповідності

- Оцінка відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого 


постановою Кабінету Міністрів України від	20	р. №	(Офіційний вісник України, 20 p., № , ст. ).

Державний ринковий нагляд

- Перевірка відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 2.

Орієнтовні еталонні показники

- Орієнтовні еталонні показники споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 3.

Таблиця відповідності

- Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення та цього Технічного регламенту наведено в додатку 4.

_______________________