Додаток 1

до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
до екодизайну

- Споживання електроенергії в режимі без навантаження та середній ККД в активному режимі.

(а) Через один рік після набрання чинності цього Технічного регламенту:

Споживання електроенергії в режимі без навантаження не повинно перевищувати 
0,50 Вт.

Середній ККД в активному режимі не повинен бути менший за:

0,500 • Р0, для Р0 < 1,0 Вт;

0,090 • 1п(Р0) + 0,500, для 1,0 Вт < Р0 <51,0 Вт;

0,850, для Р0 >51,0 Вт.

(б) Через два роки після набрання чинності цього Технічного регламенту:

Споживання електроенергії в режимі без навантаження не повинно перевищувати таких значень:

|  | Зовнішні джерела живлення «змінний струм- змінний струм» та «змінний струм-постійний струм» за виключенням низьковольтних зовнішніх джерел живлення | Низьковольтні зовнішні джерела живлення |
| --- | --- | --- |
| Р0 < 1,0 Вт | 0,480-Р0 +0,140 | 0,497 • Р0 + 0,067 |
| 1,0 Вт < Р0 < 51,0 | 0,063 • 1п(Р0) + 0,622 | 0,075 • 1п(Р0) + 0,561 |
| Вт |  |  |
| Ро>51,0Вт | 0,870 | 0,860 |

Середній ККД в активному режимі не повинен бути менший за такі значення:

|  | Зовнішні джерела живлення «змінний струм- змінний струм», за виключенням низьковольтних зовнішніх джерел живлення | Зовнішні джерела живлення «змінний струм- постійний струм», за виключенням низьковольтних зовнішніх джерел живлення | Низьковольтні зовнішні джерела живлення |
| --- | --- | --- | --- |
| Ро<51,0Вт | 0,50 Вт | 0,30 Вт | 0,30 Вт |
| Р0> 51,0 Вт | 0,50 Вт | 0,50 Вт | н/д |

- Вимірювання

Споживання електроенергії в режимі без навантаження та середній ККД в активному режимі, повинні бути встановлені за допомогою сучасних та відтворюваних процедур вимірювання.

Вимірювання потужності 0,5 Вт або більше повинне проводитись з похибкою менше або рівною 2% зі ступенем достовірності 95%. Вимірювання потужності меншої за 0,5 Вт має відбуватися з похибкою менше або рівною 0,01 Вт, зі ступенем достовірності 95%.

- Інформація, яка повинна надаватися виробниками

Для оцінки відповідності, технічна документація повинна містити таку інформацію:

| Заявлена величина | Опис |
| --- | --- |
| Середньоквадратичний вихідний струм (мА) | Виміряний при режимах навантаження 1-4 |
| Середньоквадратична вихідна напруга (В) |  |
| Активна вихідна потужність (Вт) |  |
| Середньоквадратичний вхідна напруга (V) | Виміряний при режимах навантаження 1 -5 |
| Середньоквадратичний вхідна потужність (Вт) |  |
| Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень |  |
| Коефіцієнт реальної потужності |  |
| Спожита потужність (Вт) | Розрахований при режимах навантаження 1-4, вимріяний при режимах навантаження 5 |
| Ефективність | Розрахований при режимах навантаження 1-4 |
| Середній ККД | Середнє арифметичне ККД при режимах навантаження 1-4 |
| Відповідні режими навантаження наведено нижче: |  |

| Відсоток заявленого виробником вихідного струму |  |
| --- | --- |
| Режим навантаження 1 | 100 %± 2% |
| Режим навантаження 2 | 75% ±2% |
| Режим навантаження 3 | 50 % ± 2 % |
| Режим навантаження 4 | 25 % ± 2 % |
| Режим навантаження 5 | 0 % (режим без навантаження) |