Додаток 2

до Технічного регламенту

ВИМОГИ

до перевірки під час здійснення ринкового нагляду

Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

При проведенні перевірки відповідності споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі вимогам Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду мають застосовувати наступну процедуру:

- Перевірці підлягає одне зовнішнє джерело живлення для кожної моделі.

- Модель зовнішнього джерел живлення вважаться такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

а) значення, наведені в технічній документації та, де це можливо, значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань; і

б) заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим в цьому Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж вказані значення; і

в) коли органи державного ринкового нагляду перевіряють зовнішнє джерело живлення, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у таблиці нижче.

- Якщо результати, зазначені в пункті 2 (а) або (б), не досягнуті, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

- Якщо результат, зазначений у пункті 2 (в), не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові зовнішні джерела живлення тієї самої моделі для перевірки.

- Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох зовнішніх джерел живлення середнє арифметичне значення, відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці нижче.

- Якщо результату, зазначеному у пункті 5, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

- Органи державного ринкового нагляду надають всю відповідну інформацію органам інших держав-членів одразу після прийняття рішення про невідповідність моделі згідно з пунктами 3 та 6.

Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань та розрахунків, наведені в додатку 1.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці нижче, і використовують процедуру, описану в пунктах 1-7 цього додатку. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в гармонізованих стандартах або будь-яким іншим методом вимірювання.

Таблиця

Допустимі похибки

| Параметри | Допустимі похибки |
| --- | --- |
| Режим без навантаження | Не повинно перевищувати встановлене значення, більш ніж на ОДО Вт |
| Середнє арифметичне значення ефективності в режимах навантаження 1-4, як це визначено в додатку 1 | Не повинно бути нижче від встановленого значення, більш ніж на 5%. |