Додаток 7
до Примірного договору

Порядок коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу у разі виникнення протягом дії договору змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта, щодо якого здійснюється енергосервіс

Чинники (порівнянні умови), що впливають на обсяг споживання.

1. Теплової енергії:

зміна погодних умов;

зміна режиму роботи установи;

зміна призначення приміщення (приміщень) установи.

2. Електричної енергії:

зміна погодних умов;

зміна режиму роботи установи;

зміна призначення приміщення (приміщень) установи;

зміна складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання.

3. Споживання води (гаряча вода/ централізоване постачання гарячої води; холодна вода/централізоване водопостачання ):

зміна погодних умов;

зміна режиму роботи установи;

зміна призначення приміщення (приміщень) установи.

Приведення обсягів споживання теплової енергії.

Для приведення обсягів споживання теплової енергії у розрахунковому періоді в порівняльні умови замовником та виконавцем за цим договором враховуються такі чинники:

зміна погодних умов;

зміна режиму роботи замовника;

зміна призначення приміщення (приміщень) замовника.

4. Для приведення обсягу споживання теплової енергії об'єктів замовника, що підключені до системи централізованого теплопостачання у розрахунковому періоді у порівняльні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт , що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється за наступною формулою:

= + (1 –),	(1)

де  - частка обсягу споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в обсязі споживання теплової енергії за розрахунковий період;

продовження додатка 7

до Примірного договору

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції у розрахунковому періоді.

Розраховується на основі фактичних даних про тривалість опалювального періоду за розрахунковий період, середню температуру внутрішнього повітря опалювальних приміщень за опалювальний період у розрахунковому періоді, та фактичних даних про середньодобову температуру зовнішнього повітря за опалювальний період у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється за наступною формулою:

= ,                              (2)

де  - коефіцієнт, що відображає вплив зміни тривалості опалювального періоду. Розраховується за наступною формулою:

,                                 (3)

де  – фактична тривалість опалювального періоду за рік, за яким визначався базовий обсяг споживання (дн.);

– фактична тривалість опалювального періоду за розрахунковий період (дн.);

- коефіцієнт, що відображає зміну середньодобової температури зовнішнього повітря в опалювальний період. Розраховується за наступною формулою:

kt2i=tвн−tзовнбазtвн−tзовнi,                        (4)

де  – середньозважена за обсягом розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних приміщень за опалювальний період (°C);

Значення  приймається за рівну мінімальну з допустимих показників температур, наведених у ДБН-В.2.6-31:2006 і санітарних нормах на відповідні будівлі або приміщення Замовника.

tзовнбаз - середньодобова температура зовнішнього повітря за опалювальний період року, за яким визначався базовий обсяг споживання (°C);

tзовнi - середньодобова температура зовнішнього повітря за опалювальний період у розрахунковому періоді (°C).

5. У разі якщо на обсяг споживання теплової енергії об'єктів замовника, що підключені до систем централізованого теплопостачання, в розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи, то для приведення обсягу споживання теплової енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних

продовження додатка 7

до Примірного договору

умов та режиму роботи замовника на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється виконавцем за такою формулою:

= + (1 –) ,                     (5)

де  - частка обсягу споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в обсязі споживання теплової енергії у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в розрахунковому періоді. Визначається за формулою (2);

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи Об'єктів Замовника на обсяг споживання теплової енергії на інші крім опалення і вентиляції цілі у розрахунковому періоді розраховується виконавцем за такою формулою:

,	(6)

де  - тривалість часу, що відповідає затвердженому графіку (режиму) роботи об'єктів замовника за рік, за яким визначався базовий обсяг споживання (годин);

- тривалість часу, що відповідає затвердженому графіку (режиму) роботи Об'єктів Замовника у розрахунковому періоді (годин).

6. Якщо у випадках, зазначених у пункті 1 або 2 цього Порядку, на об'єктах замовника у розрахунковому періоді відбулася зміна призначення приміщення (приміщень), то для приведення обсягу споживання теплової енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт , що відображає зміну призначення приміщення (приміщень) і враховує вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді для випадку, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, або враховує вплив зміни погодних умов та режиму роботи на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді для випадку, що зазначений у пункті 2 цього Порядку.

Розрахунок поправочного коефіцієнта  для випадків, зазначених у пункті 1 або 2 цього Порядку, здійснюється за такими формулами відповідно:

або  	(7)

де  - площа опалювального приміщення (приміщень) Об'єкту Замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період (кв. м);

продовження додатка 7

до Примірного договору

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень) замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період. Поправочний коефіцієнт визначається аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (1) в порядку, встановленому в пункті 1 цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень), призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період. Визначається виконавцем аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (5) у порядку, встановленому в пункті 2 цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- загальна площа опалювальних приміщень (кв. м);

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень), призначення якого (яких) не змінюється за розрахунковий період. Визначається виконавцем за формулою (1) в порядку, встановленому в пункті 1 цього Порядку;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень), призначення якого (яких) не змінюється за розрахунковий період. Визначається виконавцем за формулою (5) у порядку, встановленому в пункті 2 цього Порядку.

У разі якщо на об'єктах замовника в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період, є роздільний облік споживання теплової енергії за розрахунковий період, розрахунок поправочного коефіцієнта для випадків, зазначених у пункті 1 або 2 цього Порядку, здійснюється виконавцем за наступними формулами відповідно:

або , 	(8)

де  - частка обсягу споживання теплової енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який

продовження додатка 7

до Примірного договору

застосовується до частки обсягу споживання теплової енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях) Замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період. Поправочний коефіцієнт  визначається виконавцем аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (1) в порядку, встановленому в пункті 1 цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) Замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до частки обсягу споживання теплової енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період. Визначається виконавцем аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (5) у порядку, встановленому в пункті 2 цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до частки обсягу споживання теплової енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається виконавцем за формулою (1) в порядку, встановленому в пункті 1 цього Порядку;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання теплової енергії у розрахунковому періоді, який застосовується до частки обсягу споживання теплової енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається виконавцем за формулою (5) у порядку, встановленому в пункті 2 цього Порядку.

Приведення обсягів споживання електричної енергії.

Для приведення обсягів споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови замовником та виконавцем за цим договором враховуються такі чинники:

- зміна складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання;

- зміна режиму роботи установи;

- зміна погодних умов;

- зміна призначення приміщення установи.

7. Для приведення обсягів споживання Замовником електричної енергії в порівнянні умови з урахуванням зміни складу, кількості або потужності

продовження додатка 7

до Примірного договору

енергоспоживчого обладнання, для цього величина обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді повинна бути:

- зменшена на величину зростання обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що викликана зміною за період між роком, за яким визначався базовий обсяг споживання, і розрахунковим періодом складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання;

- збільшена на величину зниження обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що викликана зміною за період між роком, за яким визначався базовий обсяг споживання, і розрахунковим періодом складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання.

У цьому випадку величина зростання обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді визначається, виходячи з потужностей енергоспоживчого обладнання, зазначених в паспортних даних, що введено в експлуатацію за період між роком, та за яким визначався базовий обсяг споживання і розрахунковим періодом, та оціночної інтенсивності (кількість годин) використання відповідного енергоспоживчого обладнання за розрахунковий період.

Величина зниження обсягу споживання електричної енергії визначається, виходячи з потужностей енергоспоживчого обладнання, зазначених в паспортних даних, що виведено з експлуатації за період між роком, за яким визначався базовий обсяг споживання і розрахунковим періодом, та оціночної інтенсивності (кількість годин) використання відповідного енергоспоживчого обладнання за розрахунковий період. Величина оціночної інтенсивності (кількість годин) використання відповідного енергоспоживчого обладнання за розрахунковий період не повинна бути менше середньої фактичної інтенсивності (кількість годин) використання всього енергоспоживчого обладнання за рік, за яким визначався базовий обсяг споживання, і яка визначається як відношення величини обсягу споживання електричної енергії до потужності всього енергоспоживчого обладнання, що зазначено в паспортних даних, у зазначеному році.

8. У разі якщо на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи об'єктів замовника, то для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення або, у разі якщо на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинуло зміна складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання, до значення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, розрахованому згідно з пунктом 4, застосовується поправочний коефіцієнт , що відображає вплив зміни режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта  здійснюється установою за такою формулою:

= + (1 –),	(9)

продовження додатка 7

до Примірного договору

де  - частка обсягу споживання електричної енергії за напрямами використання електричної енергії, за якими зміна режиму роботи об'єктів замовника призводить до зміни обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, в обсязі споживання електричної енергії у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковий період за окремими напрямами використання електричної енергії. Визначається за формулою (6) цього Порядку.

9. У разі якщо об'єкти замовника підключені до децентралізованих систем теплопостачання і вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції здійснюється джерелом децентралізованого теплопостачання за рахунок споживання електричної енергії, то для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення або, у разі якщо на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинула зміна складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання, до значення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, розрахованому згідно з пунктом 4, застосовується поправочний коефіцієнт , що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді.

Поправочний коефіцієнт  розраховується (при незмінності коефіцієнта корисної дії джерела децентралізованого теплопостачання) за такою формулою: = + (1 –),                     (10)

де  - частка обсягу споживання електричної енергії, що використовується для вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції, в обсязі споживання електричної енергії у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в розрахунковому періоді. Визначається за формулою (2) цього Порядку.

У разі якщо у розрахунковому періоді відбулася зміна коефіцієнта корисної дії джерела децентралізованого теплопостачання, замовник повідомляє про це виконавця і перераховується обсяг споживання електричної енергії за розрахунковий період, виходячи з коефіцієнта корисної дії джерела децентралізованого теплопостачання, що відповідає року, за яким визначався базовий обсяг споживання.

10. Якщо у випадку, зазначеному в пункті 5 цього Порядку, на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи об'єктів замовника, то для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення або, у разі якщо на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинула зміна складу, кількості або потужності енергоспоживчого обладнання,

продовження додатка 7

до Примірного договору

до значення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що розраховується згідно з пунктом 4, застосовується поправочний коефіцієнт ,

що відображає вплив зміни погодних умов та режиму об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється за наступною формулою:

= +  + (1--),                     (11)

де  - частка обсягу споживання електричної енергії, що використовується для вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції, в обсязі споживання електричної енергії за розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції у розрахунковому періоді. Визначається за формулою (2) цього Порядку;

- частка обсягу споживання електричної енергії за напрямами використання електричної енергії, за якими зміна режиму роботи об'єктів замовника призводить до зміни обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, в обсязі споживання електричної енергії за розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді за окремими напрямами використання електричної енергії. Визначається за формулою (6) цього Порядку.

11. Якщо у випадках, зазначених у пункті 5 або 6 цього Порядку, на об'єктах замовника у розрахунковому періоді відбулася зміна призначення приміщення (приміщень), то для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення або, у разі якщо на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді вплинула зміна складу, кількості або потужності енергоспоживаючого обладнання, до значення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, розрахованому згідно з пунктом 4, застосовується поправочний коефіцієнт , що відображає зміну призначення приміщення (приміщень) і враховує вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді для випадку, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, або враховує вплив зміни погодних умов та режиму роботи установи на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді для випадку, зазначеного у пункті 6 цього Порядку.

продовження додатка 7

до Примірного договору

Розрахунок поправочного коефіцієнта  для випадків, зазначених у пункті 5 або 6 цього Порядку, здійснюється за такими формулами відповідно:

або  	(12)

де - площа опалювального приміщення (приміщень) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період (кв. м);

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період.

Поправочний коефіцієнт  визначається установою аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта за формулою (10) цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період. Визначається аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта за формулою (11) цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється за розрахунковий період;

- загальна площа опалювальних приміщень (кв.м);

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень) об'єктів замовника, призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається за формулою (10) цього Порядку;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до площі опалювального приміщення (приміщень) об'єктів замовника, призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається за формулою (11) цього Порядку.

У разі якщо на об'єктах замовника в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період, є роздільний облік споживання електричної енергії у розрахунковий період,

продовження додатка 7

до Примірного договору

розрахунок поправочного коефіцієнта для випадків, зазначених у пункті 5 або 6 цього Порядку, здійснюється за такими формулами відповідно:

або , 	(13)

де - частка обсягу споживання електричної енергії в опалювальному приміщенні (приміщеннях) об'єктів замовника, призначення якого (яких)

змінюється в розрахунковий період, в обсязі споживання електричної енергії у розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до частки обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період. Поправочний коефіцієнт визначається аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (10) цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до частки обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період. Визначається аналогічно до розрахунку поправочного коефіцієнта  за формулою (11) цього Порядку, для параметрів, що відповідають опалювальному приміщенню (приміщенням) об'єктів замовника, призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до частки обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях) об'єктів замовника, призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається за формулою (12) цього Порядку;

- поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання електричної енергії у розрахунковому періоді, що застосовується до частки обсягу споживання електричної енергії за розрахунковий період в опалювальному приміщенні (приміщеннях) об'єктів замовника, призначення якого (яких) не змінюється в розрахунковий період. Визначається за формулою (11) цього Порядку.

Приведення обсягів споживання холодної води.

продовження додатка 7

до Примірного договору

Для приведення обсягів споживання холодної води у розрахунковому періоді в порівнянні умови, замовником та виконавцем за цим договором враховуються такі чинники:

- зміна режиму роботи установи;

- зміна погодних умов;

- зміна призначення приміщення (приміщень) установи.

12. У разі якщо на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи об'єктів замовника, то для приведення

обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється установою за такою формулою:

= + (1 –),	       (14)

де - частка обсягу споживання холодної води за напрямами використання холодної води, за якими зміна режиму роботи об'єктів замовника призводить до зміни обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді, в обсязі споживання холодної води у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання холодної води у розрахунковий період за окремими напрямами використання холодної води. Визначається за формулою (6) цього Порядку.

13. У разі якщо об'єкти замовника підключені до децентралізованих систем теплопостачання, і вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції здійснюється на джерелі децентралізованого теплопостачання за рахунок споживання холодної води, то для приведення обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді.

Поправочний коефіцієнт  розраховується (при незмінності його коефіцієнта корисної дії джерела децентралізованого теплопостачання), за наступною формулою:

= + (1 –),                     (15)

де - частка обсягу споживання холодної води, використовуваної для вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в обсязі споживання холодної води у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в розрахунковому періоді. Визначається за формулою (2) цього Порядку;

продовження додатка 7

до Примірного договору

14. Якщо у випадку, зазначеному в пункті 9 цього Порядку, на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи об'єктів замовника, то для приведення обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов та режиму роботи установи на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється за наступною формулою:

= +  + (1--),                     (16)

де - частка обсягу споживання холодної води, використовуваної для вироблення теплової енергії на цілі опалення та вентиляції, в обсязі споживання холодної води у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив зміни погодних умов на обсяг споживання теплової енергії на цілі опалення та вентиляції в розрахунковому періоді. Визначається за формулою (2) цього Порядку;

- частка обсягу споживання холодної води за напрямами використання холодної води, за якими зміна режиму роботи об'єктів замовника призводить до зміни обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді, в обсязі споживання холодної води у розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді за окремими напрямами використання холодної води. Визначається за формулою (6) цього Порядку.

15. Якщо у випадках, зазначених у пункті 9 або пункті 10 цього Порядку, на об'єктах замовника у розрахунковому періоді відбулася зміна призначення приміщення (приміщень), то для приведення обсягу споживання холодної води у розрахунковому періоді в порівнянні умови до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає зміну призначення приміщення (приміщень) і враховує вплив зміни погодних умов на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді для випадку, зазначеного у пункті 9 цього Порядку, або враховує вплив зміни погодних умов та режиму роботи об'єктів замовника  на обсяг споживання холодної води у розрахунковому періоді для випадку, зазначеного у пункті 10 цього Порядку.

Розрахунок поправочного коефіцієнта для випадків, зазначених у пункті 9 або 10 цього Порядку, здійснюється аналогічно розрахунку відповідного поправочного коефіцієнта за формулою (12) цього Порядку, використовуваного для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковий період в порівнянні умови.

продовження додатка 7

до Примірного договору

У разі якщо на об'єктах замовника в опалювальному приміщенні (приміщеннях), призначення якого (яких) змінюється в розрахунковий період, є роздільний облік споживання холодної води у розрахунковий період, розрахунок поправочного коефіцієнта для випадків, зазначених у пункті 9 або 10 цього Порядку, здійснюється аналогічно розрахунком відповідного поправочного коефіцієнта за формулою (13) цього Порядку, використовуваного для приведення обсягу споживання електричної енергії у розрахунковий період в порівнянні умови.

Приведення обсягів споживання гарячої води.

Для приведення обсягів споживання гарячої води у розрахунковому періоді в порівнянні умови (за умови надання послуг гарячого водопостачання за

допомогою систем централізованого гарячого водопостачання) замовником та виконавцем за цим договором враховується наступний чинник:

- зміна режиму роботи установи.

16. У разі якщо на обсяг споживання гарячої води у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи об'єктів замовника, то для приведення обсягу споживання гарячої води у розрахунковому періоді в порівнянні умови (за умови надання послуг гарячого водопостачання за допомогою систем централізованого гарячого водопостачання) до його значення застосовується поправочний коефіцієнт, що відображає вплив зміни режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання гарячої води у розрахунковому періоді.

Розрахунок поправочного коефіцієнта здійснюється за наступною формулою:

= + (1 –),	       (17)

де - частка обсягу споживання гарячої води за напрямами використання гарячої води, за якими зміна режиму роботи об'єктів замовника призводить до зміни обсягу споживання гарячої води у розрахунковому періоді, в обсязі споживання гарячої води в розрахунковий період;

- коефіцієнт, що відображає вплив режиму роботи об'єктів замовника на обсяг споживання гарячої води в розрахунковий період за окремими напрямами використання гарячої води визначається за формулою (6) цього Порядку.

Інші умови

17. Порядок приведення обсягу споживання інших енергетичних ресурсів у розрахунковому періоді в порівнянні умови (газ, мазут тощо) за погодженням сторін прописується додатково.

_____________________