ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2017 р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг таких електроосвітлювальних виробів (у тому числі коли вони вмонтовані в інші продукти):

лампи спрямованого випромінення;

світлодіодні лампи;

устаткування, призначене для встановлення між мережею і лампами, у тому числі пускорегулівні апарати лампи, пристрої керування та світильники (інші ніж баласти та світильники для люмінесцентних ламп і розрядних ламп високої інтенсивності);

Цей Технічний регламент також установлює вимоги до інформації про продукт для виробів спеціального призначення.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., з урахуванням змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) № 2015/1428 від 25 серпня 2015 р., про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на світлодіодні модулі, які продаються як частина світильників, що вводяться в обіг у кількості менш ніж 200 одиниць на рік.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

акцентне освітлення - вид освітлення, за якого світло спрямовується таким чином, щоб виділити об’єкт або частину поверхні;

антибліковий екран - механічний або оптичний непроникний екран, що відбиває або не відбиває світло, призначений для перешкоджання прямому видимому випроміненню, що випускається з джерела світла лампи спрямованого світла, для того, щоб уникнути тимчасового часткового засліплення (засліплюючий блиск), якщо спостерігач дивиться прямо на неї. Це не включає в себе покриття поверхні джерела світла в лампі спрямованого випромінення;

баласт - пускорегулівний апарат для лампи, умонтовуваний між джерелом живлення і однією або декількома розрядними лампами, який за допомогою індуктивності, ємності або комбінації індуктивності і ємності, служить в основному для обмеження струму ламп(и) до необхідного значення;

використовуваний світловий потік (Φuse) - частина світлового потоку лампи, падаючого в межах конуса, що використовується для розрахунку енергоефективності лампи в пункті 1.1 додатку 3 до Технічного регламенту;

виріб спеціального призначення - продукт, який використовує технології, що охоплюються цим Технічним регламентом, але призначений для використання в особливих випадках у зв’язку з його технічними параметрами, як описано в технічній документації. Випадки спеціального застосування - це ті, які вимагають технічних параметрів, що не є необхідними для цілей звичайного освітлення або об'єктів у звичайних умовах. Випадки спеціального застосування є наступних типів:

1) застосування, де основним призначенням світла не є освітлення, наприклад:

- випромінювання світла в якості чинника в хімічних або біологічних процесах (таких як полімеризація, використання ультрафіолетового випромінення для лікування/сушіння/затвердіння, фотодинамічної терапії, садівництва, догляду за домашніми тваринами, у протикомахових пристроях);

- отримання і проектування зображень (наприклад, у фотокамерах, копіювальних апаратах, відеопроекторах);

- обігрів (наприклад, інфрачервоні лампи);

- сигналізація (наприклад, управління рухом або лампи на аеродромах);

2) освітлення, де:

- спектральний розподіл світла призначений для зміни зовнішнього вигляду освітлюваної сцени або об'єкта, додатково роблячи його видимим (наприклад, освітлення вітрин з товаром або кольорові лампи згідно з пунктом 1 Додатка 1), за винятком зміни корельованої колірної температури; або

- спектральний розподіл світла налаштовується на конкретні потреби конкретного технічного обладнання, і на додаток робить сцену або об'єкт видимим для людей (такий як освітлення студії, освітлення для візуальних ефектів, освітлення театру); або

- освітлення місць дії чи об'єктів освітлення вимагає особливого захисту від наслідків негативного впливу джерела світла (наприклад, освітлення зі спеціальною фільтрацією стосовно людей з підвищеною світлочутливістю або світлочутливих музейних експонатів); або

- освітлення потрібно тільки для надзвичайних ситуацій (наприклад, світильники аварійного освітлення або пускорегулівні апарати ламп для аварійного освітлення); або

- освітлювальні вироби мають витримувати екстремальні фізичні умови (наприклад, вібрації або температуру нижче - 20°С або вище 50°C).

Лампи розжарювання довжиною більше 60 мм не є виробами спеціального призначення, якщо вони є стійкими тільки до механічного удару або вібрації і не є лампами розжарювання приладів дорожньої сигналізації або якщо їхня номінальна потужність вища ніж 25 Вт та якщо їхні спеціальні властивості також мають лампи вищих класів енергоефективності відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387), (такі як нульові рівні електромагнітного випромінення, індекс кольоропередачі не менший 95 та ультрафіолетове випромінення на рівні до 2 мВт включно на 1000 лм).

вміст ртуті в лампі – кількість ртуті, що міститься в лампі;

джерело світла - поверхня або об’єкт, призначений для утворення головним чином видимого оптичного випромінення шляхом перетворення електричної енергії. Поняття “видиме випромінення” стосується випромінення в діапазоні довжини хвиль від 380 до 780 нм;

електричний освітлювальний виріб – виріб з електричним живленням, призначений для застосування в освітленні;

замінюваний пускорегулівний апарат для лампи - не поєднаний з лампою пускорегулівний апарат, призначений для встановлення поза лампою або корпусом світильника або такий, що може бути відокремлений від лампи або корпуса світильника без їх руйнування;

індекс кольоропередачі (Ra) – вплив спектрального розподілу випромінення на колірне сприймання об'єктів, яке свідомо чи підсвідомо порівнянюється з колірним сприйманням цього при освітленні стандартним випроміненням;

кінцевий споживач - фізична особа, яка купує або має намір купити продукт з метою, не пов’язаною з торгівлею, підприємницькою діяльністю, ремеслом чи професією такої особи;

коефіцієнт довговічності лампи (КДЛ) - певна частка ламп від початкової загальної їх кількості, які продовжують функціонувати в даний момент тривалості горіння за встановлених умов і встановленої кількості вмикань-розмикань;

коефіцієнт потужності - відношення абсолютних значень активної та повної потужностей за умов змінної напруги живлення;

коефіцієнт спаду світлового потоку (КССП) - відношення значення світлового потоку, випромінюваного лампою в даний момент тривалості горіння до початкового значення її світлового потоку;

колірність - властивість колірного стимула, яку визначають його  координатами колірності, або його домінуючою чи доповнюючою довжиною хвилі разом з чистотою колірного стимулу;

корельована колірна температура (Tc [K]) - температура випромінювача Планка (абсолютно чорного тіла), сприйманий колір якого є найбільш тотожним до кольору даного стимулу за тієї самої  світлості і тих самих умов спостерігання;

кут випромінення - кут між двома уявними прямими в площині, що проходить через оптичну вісь пучка таким чином, що ці прямі перетинаються в центрі світного тіла лампи та проходять через точки, в яких значення сили світла становить 50% від її осьового значення.  При цьому, інтенсивність осьового променя являє собою значення інтенсивності світла, що виміряється на оптичній осі пучка;

лампа - виріб, значення характеристик якого можна оцінити незалежно та який складається з одного або кількох джерел світла і може містити додаткові компоненти, необхідні для запалювання, живлення або стабільної роботи виробу або для розподілення, фільтрування чи перетворення оптичного випромінення у випадках, коли такі компоненти не можуть бути видалені без руйнування виробу;

лампа галогенна (вольфрамова) - лампа розжарювання, в якій тіло розжарення виготовлене з вольфраму і оточене газом, що містить галогени або галогенні сполуки. Така лампа може бути оснащена невід’ємним джерелом живлення;

лампа з тілом розжарення - лампа, в якій світло випромінюється ниткоподібним провідником, нагрітим до стану розпечення в результаті проходження через нього електричного струму. Лампа може містити гази, що впливають на процес розпечення;

лампа люмінесцентна - розрядна ртутна лампа низького тиску, в якій більша частка світла утворюється в одному або декількох шарах люмінофорів, що збуджуються ультрафіолетовим випромінюванням від розряду. Люмінесцентні лампи можуть містити невідокремлюваний пускорегулівний апарат;

лампа люмінесцентна компактна - люмінесцентна лампа, яка містить компоненти, необхідні для її запалювання та стабільної роботи;

лампа люмінесцентна не поєднана з пускорегулівним апаратом - одно- чи двоцокольна лампа без невідокремлюваного пускорегулівного апарату;

лампа неспрямованого випромінення - лампа, яка не є лампою спрямованого випромінення;

лампа розжарювання - лампа з тілом розжарення, яке функціонує у вакуумованій колбі або оточене інертним газом;

лампа розжарювання дорожньої сигналізації - лампа розжарювання номінальною напругою більше 60 В з рівнем відмов за перші 1000 годин експлуатації менше 2%;

лампа розрядна - лампа, в якій світло утворюється безпосередньо електричним розрядом у газі, парі металів або суміші газу і пари;

лампа розрядна високої інтенсивності - лампа електричного розряду, в якій світлоутворювальна дуга стабілізується температурою стінки колби та створює навантаження на стінку колби більше 3 Вт на кв. сантиметр;

лампа світлодіодна - лампа, яка містить один чи більше світлодіодних модулів і може бути оснащена цоколем;

лампа спрямованого випромінення -  лампа, у якої щонайменше 80 відсотків світлового потоку спрямовано в межах тілесного кута π ср (відповідає конусу з кутом 120°);

номінальне значення - значення величини, що використовується для позначення та ідентифікації продукту;

нормоване значення - значення величини, використовуваної для цілей специфікації та встановлене для певної сукупності умов експлуатації виробу. Якщо не вказано інше, всі вимоги встановлені в нормованих значеннях;

освітлення - використання світла на місці дії, на об’єктах або навколо них так, щоб їх могла бачити людина;

останній власник - фізична або юридична особа, яка володіє продуктом протягом його строку служби чи фізична або юридична особа, що діє від імені та в інтересах такої особи;

патрон - пристрій, який утримує лампу в робочому положенні, зазвичай шляхом вставляння в нього цоколя. В такому разі патрон також забезпечується засобами приєднання лампи до мережі електроживлення;

передчасна відмова - стан, коли лампа досягає кінця свого строку служби після періоду функціонування, який є меншим, ніж нормоване значення строку служби, встановлене у технічній документації;

потужність очікування - потужність, споживана пускорегулівним апаратом лампи в режимі очікування;

потужність холостого ходу - потужність, споживана пускорегулівним апаратом лампи в режимі холостого ходу;

початкове значення світлового потоку - значення світлового потоку лампи після певного часу функціонування;

пускорегулівний апарат для галогенної лампи - пристрій, який перетворює напругу мережі живлення в наднизьку напругу для галогенних ламп;

пускорегулівний апарат лампи - пристрій, який установлюється між джерелом живлення та однією чи кількома лампами, який забезпечує характеристики, необхідні для функціонування ламп (лампи), наприклад, зміну напруги живлення, обмеження електричного струму лампи (ламп) до необхідного значення, потрібну напругу запалювання та електричного струму попереднього підігріву лампи, запобігання холодному запалюванню, корегування коефіцієнта потужності або зниження рівня радіозавад. Пристрій може бути призначений для підключення до іншого пускорегулівного апарата ламп для забезпечення виконання їх функцій.

Зазначеним терміном не охоплюються регулювальні пристрої та блоки живлення, які перетворюють напругу на іншу напругу живлення та призначені для використання в обладнанні, яке об’єднує освітлювальні вироби і вироби, основним призначенням яких не є освітлення;

регулювальний пристрій - електронний або механічний пристрій, який регулює або відстежує значення світлового потоку лампи у спосіб інший, ніж зміна потужності лампи, наприклад, таймер, перемикач, датчик присутності, датчик освітленності, пристрій регулювання денного світла. Регулятори освітлення з плавним регулюванням інтенсивності освітлення (димери) та з можливістю розривання фази живлення повинні також розглядатися як регулювальні пристрої;

режим очікування - режим пускорегулівного апарату лампи, в якому лампи вимикаються за допомогою сигналу керування за звичайних умов функціонування. Це стосується пускорегулівних апаратів лампи з функцією вимикання і постійно приднаних до джерела живлення за звичайних умов функціонування;

режим холостого ходу - стан пускорегулівного апарату лампи, коли він є приєднаним  до джерела живлення та функціонує у звичайному режимі, а його вихід від’єднано від будь-яких основних навантажень за допомогою перемикача, призначеного для цього (несправна або відсутня лампа або від’єднання навантаження вимикачем безпеки не вважається  звичайним функціонуванням);

світильник – пристрій, який розподіляє, фільтрує або перетворює світло, що передається від одної або декількох ламп і який включає в себе всі деталі, необхідні для утримування, фіксування та захисту ламп і, за необхідності, допоміжні електрокомпоненти разом із засобами для їх підключення до мережі живлення; Якщо освітлення в пристрої не є його основним цільовим призначенням, при цьому для виконання його основного призначення під час застосування потребується енергопостачання (наприклад, холодильники, швейні машини, ендоскопи, прилади для аналізу крові) то такий пристрій не вважається світьльником на який поширюєтья дія цього Технічного регламенту;

світловий потік (Φ) – величина, що визначається  потоком випромінювання (потужністю випромінення) шляхом оцінювання випромінення у відповідності зі спектральною чутливістю ока людини. Без подальшого уточнення це відноситься до початкового світлового потоку;

світловипромінювальний діод (світлодіод) - джерело світла, що складається з твердотільного пристрою з p-n переходом, у якому, під час його збудження електричним струмом, утворюється оптичне випромінювання;

світлодіодний вузол - блок з одним чи кількома світлодіодами, який може містити оптичний елемент, а також теплові, механічні та електричні засоби взаємодії;

світлодіодний модуль - виріб без цоколів, який містить один чи кілька світлодіодних вузлів на друкованій платі. Виріб може містити оптичні елементи, теплові, механічні та електричні засоби взаємодії і пускорегулівний апарат;

сигнал керування - аналоговий або цифровий сигнал, переданий до пускорегулівного апарату лампи бездротово або через дротове підключення за допомогою модуляції напруги в окремих кабелях керування або через модульований сигнал напруги живлення;

сила світла (кандела чи cd) - відношення світлового потоку, що виходить із джерела і поширюється в межах елементарного тілесного кута, що містить даний напрямок, до цього тілесного кута;

сумісність – стан, коли виріб, призначений для вмонтовування в установку, може встановлюватись в інший пристрій, або приєднуватись до нього через фізичний контакт або бездротове з'єднання, і при цьому

можна виконати монтування, встановлення або з'єднання; та

невдовзі після початку їх використання разом кінцеві споживачі не мають підстав вважати, що будь-який з виробів має дефект; та

рівень ризику щодо безпеки від використання продуктів разом не вищий, ніж коли ті ж самі продукти, взяті окремо, використовуються в поєднанні з іншими продуктами.

рівномірність кольору - максимальне відхилення координат колірності (х і у) окремої лампи від центру (сх і су) колірності, які виражаються розмірами (покроково) еліпсу Мак Адама, побудованого  навколо центру (сх і су) колірності;

строк служби лампи – проміжок часу функціонування, після якого частка ламп від початкової загальної їх кількості, які продовжують функціонувати за встановлених умов і встановленої кількості вмикань-розмикань, відповідає встановленому коефіцієнту довговічності лампи. Стосовно світлодіодних ламп їх строк служби лампи визначається проміжком часу функціонування  між початком їх використання і моментом, коли запаленими залишиться лише 50% їх початкової загальної кількості , або коли середній коефіцієнт спаду світлового потоку зменшився до 70%, зважаючи на те, що відбудеться раніше;

цикл вмикання - послідовність вмикання і вимикання лампи через визначені проміжки часу;

цоколь лампи - частина лампи, яка забезпечує приєднання її до мережі живлення за допомогою патрона або приєднувача, а також може використовуватися для утримування лампи в патроні;

час запалювання лампи – проміжок часу, необхідний після вмикання джерела живлення для того, щоб лампа повністю загорілась та залишалася палаючою

час розгоряння лампи – проміжок часу, необхідний після загоряння лампи для того, щоб у ній утворювалась встановлена частка стабілізованого світлового потоку;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію», «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __).

Вимоги до екодизайну

4. Електричні освітлювальні вироби, визначені в пункті 1 цього Технічного регламенту (крім виробів спеціального призначення), повинні відповідати вимогам до екодизайну, встановленим у додатку 2.

5. Кожна вимога до екодизайну застосовується не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання.

6. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання, вироби спеціального призначення повинні відповідати вимогам до інформації про продукт, визначеним у додатку 1.

Оцінка відповідності

7. Оцінка відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення ситсеми для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __).

8. Для цілей оцінки відповідності технічна документація повинна:

містити інформацію про продукт, надану згідно з вимогами, наведеними в частині 3 додатку 2;

містити будь-яку іншу інформацію, яка згідно з додатками 1, 2 та 3 повинна бути наявна у складі технічної документації;

зазначати принаймні одну реальну комбінацію налаштувань і режимів роботи продукту, в яких продукт відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Державний ринковий нагляд

9. Перевірка відповідності екологічних характеристик ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання вимогам цього Технічного регламенту під час здійснення державного ринкового нагляду проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники

10. Орієнтовні еталонні показники для продуктів та технологій з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 4.

Таблиця відповідності

11. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., з урахуванням змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) № 2015/1428 від 25 серпня 2015 р., про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.

_____________________________