ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
_____________	2020  року № ____

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на вентиляційні установки для житлових приміщень, які:

є однонаправленими (витяжними або припливними) зі споживаною електричною потужністю менше 30 Вт;

призначені спеціально для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, як це визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236);

призначені для використання виключно на короткочасний строк для виконання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки;

визначені винятково як такі, що експлуатуються, якщо:

температурний режим повітря рухомого повітря перевищує 100 °C;

навколишній температурний режим для двигуна, що призводить в дію вентилятор, перевищує 65 °C, за умови, що двигун знаходиться за межами потоку повітря;

температура рухомого повітря або навколишній температурний режим для двигуна за умови, що двигун знаходиться за межами потоку повітря, нижчі, ніж мінус 40 °C;

напруга живлення перевищує 1000 В для змінного струму або  1500 В для постійного струму;

середовище є токсичним, висококорозійним, легкозаймистим, або з абразивними речовинами;

включають теплообмінник і тепловий насос для рекуперації тепла, або дозволяють передачу або відведення тепла, що доповнює теплообмінну систему, за винятком передачі тепла для захисту від замерзання або відтавання;

класифікуються як витяжки, як це визначено у наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.02.2018  № 28 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 568/32020 (Офіційний вісник України, 2018 р., №45, стор. 131).

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

вентиляційна установка для житлових приміщень (RVU) – вентиляційна установка з максимальною швидкістю потоку, що не перевищує 250 м3/год або така, у якої максимальна швидкість потоку становить від 250 до 1000 м3/год та виробник заявляє, що його цільове використання – виключно для вентиляції житлових приміщень;

вентиляційна установка (VU) – побутовий електроприлад, оснащений принаймні одним вентилятором, одним двигуном і корпусом, призначений для заміни повітря в середині будівлі або її частині на зовнішнє повітря;

двонаправлена вентиляційна установка (BVU) – вентиляційна установка, яка створює повітряний потік між приміщенням та зоною поза приміщенням і оснащена двома вентиляторами: витяжним і припливним;

еквівалентна модель вентиляційної установки – вентиляційна установка з такими самими технічними характеристиками відповідно до застосовних вимог до інформації про продукт, яку введено в обіг тим самим виробником, уповноваженим представником або імпортером як іншу модель вентиляційної установки;

максимальна швидкість потоку – це заявлена максимальна швидкість потоку повітря вентиляційної установки, якої можна досягнути за допомогою вбудованого регулятора або регулятора, що окремо поставляється з вентиляційною установкою, за нормальних умов (t = 20 °C та P = 101325 Па) та установка повністю встановлена (включаючи чисті фільтри) згідно з інструкціями виробника. Для канальних вентиляційних установок для житлових приміщень максимальний потік повітря близький до потоку повітря при перепаді зовнішнього статичного тиску 100 Па, а для безканальних вентиляційних установок для житлових приміщень – близький до потоку повітря за найнижчого можливого перепаду загального тиску, що обирається з множини значень 10 (мінімум) – 20 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 Па залежно від того, яке значення дорівнює виміряному значенню тиску або є нижче за нього;

однонаправлена вентиляційна установка (UVU) – вентиляційна установка, яка створює потік повітря лише в одному напрямку з середини приміщення назовні (витяжна), або ззовні в середину приміщення (припливна), в якій механічно створений потік повітря балансується природнім притоком або витяжкою повітря.

Терміни, що застосовуються у додатках до цього Технічного регламенту, вживаються у значеннях, наведених у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 702.

II. Обов’язки постачальників

1. З дня набрання чинності цим Технічним регламентом постачальники, які вводять в обіг та експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, забезпечують надання розповсюджувачу друкованої та електронної енергетичної етикетки, мікрофіші, у тому числі електронної, відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Зміст друкованої та електронної енергетичної етикетки має відповідати вимогам, визначеним у пунктах 2 – 4 цього розділу.

Форма (зразок) енергетичної етикетки (друкованої та електронної), а також їх опис наведено в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

2. Енергетична етикетка для однонаправлених вентиляційних установок має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника однонаправленої вентиляційної установки;

код моделі (код, який відрізняє конкретну модель від інших моделей тієї самої торгівельної марки або того самого постачальника);

енергоефективність. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка. Енергоефективність зазначається для тепліших кліматичних умов.

рівень звукової потужності LWA, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

максимальна швидкість потоку, округлена до найближчого цілого числа, м3/год, та одна стрілка, що означає однонаправлену вентиляційну установку.

3. Енергетична етикетка для двонаправлених вентиляціних установок має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника;

код моделі (код, який відрізняє конкретну модель від інших моделей тієї самої торгівельної марки або того самого постачальника);

енергоефективність. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка. Енергоефективність зазначається для тепліших кліматичних умов.

рівень звукової потужності LWA, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

максимальна швидкість потоку, округлена до найближчого цілого числа, м3/год, та дві різнонаправлені стрілки, що означають двонаправлену вентиляційну установку.

4.  Постачальники до кожної вентиляційної установки для житлових приміщень додають друковану енергетичну етикетку, зміст і форма якої зазначена у додатку 3.

5. До кожної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень в упаковці  надається мікрофіша. Зміст і форму мікрофіші, у тому числі електронної, наведено у додатку 4.

6. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень повинні мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші. Зміст технічної документації наведено в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

7. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень повинні забезпечувати надання розповсюджувачу інструкції з використання.

8. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, мають зазначати у рекламі конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформацію про клас питомого енергоспоживання для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

9. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію вентиляційні установки для житлових приміщень, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформацію про клас питомого енергоспоживання, у разі зазначення в таких технічних рекламних матеріалах інформації про технічні параметри.

10. Постачальники вентиляційних установок для житлових приміщень забезпечують надання розповсюджувачу інформації згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

III. Обов’язки розповсюджувачів

1. Розповсюджувачі вентиляційних установок для житлових приміщень забезпечують:

1) кожну модель вентиляційної установки для житлових приміщень у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1–4  розділу II цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на передній або верхній частині вентиляційної установки (її має бути чітко видно);

2) споживача інформацією, наданою постачальниками відповідно до пункту 10 розділу II цього Технічного регламенту, якщо кінцеві споживачі не можуть побачити вентиляційну установку для житлових приміщень, окрім випадків їх реалізації дистанційним способом (через мережу Інтернет);

3) споживача інформацією згідно з додатком 7 до цього Технічного регламенту, якщо вентиляційна установка для житлових приміщень пропонуються для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідну вентиляційну установку для житлових приміщень;

4) наявність у рекламі конкретної моделі вентиляйної установки для житлових приміщень інформації щодо енергоспоживання або ціни, містить конкретний клас питомого енергоспоживання цієї моделі;

5) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі вентиляційної установки для житлових приміщень інформації про її технічні параметри та клас питомого енергоспоживання цієї моделі та інструкції з використання.

IV. Методи вимірювання

1. Для забезпечення виконання вимог розділів II та III цього Технічного регламенту клас питомого енергоспоживання визначається згідно з додатком 2 до цього Технічного регламенту.

2. Питоме енергоспоживання, річне споживання електроенергії, річна економія теплової енергії, максимальна швидкість потоку та рівень звукової потужності визначаються відповідно до методів вимірювання та розрахунків,  згідно з додатком 8 до цього Технічного регламенту, які враховують визнані сучасні методи вимірювання і методи розрахунку.

V. Вимоги до перевірки 
під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Державний ринковий нагляд щодо відповідності вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 1–5 розділу II цього Технічного регламенту, а також перевірку відповідності фактичних технічних характеристик вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту.

2. Під час перевірки відповідності вентиляційних установок для житлових приміщень вимогам цього Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду мають застосовувати процедуру, визначену у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань і розрахунків відповідно до розділу IV цього Технічного регламенту.

4. Органи державного ринкового нагляду під час перевірки застосовують лише допустимі похибки, наведені у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

5. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки та використовують процедуру, що зазначена у цьому розділі. Не застосовуються інші похибки (наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання).

В. о. генерального директора

Директорату з питань формування

енерго- та ресурсоефективної політики 				О.О. БАЙДА