Додаток 5

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

місцевих обігрівачів

(пункт 3 розділу I)

ВИМОГИ

до технічної документації

1. Технічна документація для місцевих обігрівачів, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування місцевих обігрівачів (далі – Технічний регламент) має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2)  модель місцевого обігрівача;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) опис рекомендованого палива, достатній для його однозначної ідентифікації, і технічний стандарт або специфікацію палива, у тому числі виміряний вміст вологи та виміряну зольність, а для іншого викопного палива — також виміряний вміст летючих речовин у паливі, якщо рекомендоване паливо є іншою деревною біомасою, недеревною біомасою, іншим викопним паливом або іншою сумішшю біомаси та викопного палива, як вказано в таблиці 2 цього додатку;

5) підпис представника постачальника та ідентифікаційні дані постачальника;

6) дані, які містяться в таблиці 1 цього додатку (для твердопаливних місцевих обігрівачів) та таблиці 2 (для місцевих обігрівачів на газоподібному або рідкому паливі), виміряні та розраховані відповідно до додатка 8 цього Технічного регламенту;

7) звіти про результати випробувань, проведених постачальниками або від їхнього імені, у тому числі назву та адресу органу, який проводив випробування;

8) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватись  під час збирання, встановлення або технічного обслуговування місцевого обігрівача;

9) список еквівалентних моделей, у відповідних випадках.

2. Інформацію, яка міститься в цій технічній документації, можна об’єднати з технічною документацією, наданою відповідно до заходів передбачених цим Технічним регламентом щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 804.

Таблиця 1

Технічні параметри твердопаливних місцевих обігрівачів

| Код моделі (ей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функція непрямого обігріву: (так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пряма теплова потужність: … кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непряма теплова потужінсть: … кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паливо |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендоване паливо (лише одне): |  |  |  | Інше допустиме паливо (-а): |  |  |  |
| Дрова з вмістом вологи ≤ 25 % |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Пресована деревина з вмістом вологи ≤ 12 % |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Інша деревна біомаса |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Недеревна біомаса |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Антрацит та сухе вугілля |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Твердий кокс |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Напівкокс |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Кам’яне вугілля |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Брикети з бурого вугілля |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Брикети з торфу |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Брикети зі змішаного викопного палива |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Інше викопне паливо |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Брикети із суміші біомаси та викопного палива |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Інша суміш біомаси та викопного палива |  |  |  |  |  |  |  | (так/ні) |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |
| Характеристики під час експлуатації з використанням рекомендованого палива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сезонна енергоефективність обігріву приміщень ηs [%]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс енергоефективності (ІЕЕ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування |  |  | Сим-вол |  |  |  | Значення | Одиниці вимірю-вання |  |  | Найменування |  | Сим- вол | Значен-ня | Одиниці вимірю-вання |
| Теплова потужність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корисна ефективність (NCV, як отримано) |  |  |  |  |
| Номінальна теплова потужність |  |  | Pnom |  |  |  | x,x | кВт |  |  | корисна ефективність за номінальної теплової потужності |  | ηth,nom | x,x | % |
| Мінімальна теплова потужність (орієнтовна) |  |  | Pmin |  |  |  | [x,x/ відсутні дані] | кВт |  |  | корисна ефективність за мінімальної теплової потужності (орієнтовна) |  | ηth,min | [x,x/ відсутні дані] | % |
| Додаткове споживання електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип теплової потужності/терморегулятора для приміщення (обрати один) |  |  |  |  |
| За номінальної теплової потужності |  | elmax |  |  |  | x,xxx |  | кВт |  |  | одноступінчаста теплова потужність без регулятора температури приміщення | (так/ні) |  |  |  |
| За мінімальної теплової потужності |  | elmin |  |  |  | x,xxx |  | кВт |  |  | двох або більше ступінчасте ручне регулювання потужності без терморегулято-ра | (так/ні) |  |  |  |
| В режимі «очікування» |  | elSB |  |  |  | x,xxx |  | кВт |  |  | з механічним регулятором температури приміщення | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення та добовим таймером | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення та тижневим таймером | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші варіанти регулювання (можна обрати декілька варіантів) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулятор температури приміщення з індикатором присутності | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулятор температури приміщення з індикатором відчиненого вікна | (так/ні) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з функцією дистанційного керування | (так/ні) |  |  |  |
| Вимоги до живлення постійного запальникового полум’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вимоги до живлення постійного запальникового полум’я (у відповідних випадках) | Ppilot |  |  |  | [x,xxx/відсутні дані] |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |
| Контактні дані |  |  |  | Найменування та адреса постачальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2

Технічні параметри місцевих обігрівачів з газоподібним або рідким паливом

| Код моделі (ей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непряме функціонування опалення: (так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пряма теплова потужність: … кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непряма теплова потужінсть: … кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виберіть тип палива |  |  |  |  | [газоподібне/рідке] |  |  |  | [зазначити] |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування | Символ |  | Значення |  | Одиниці вимірювання |  |  | Найменування |  | Символ |  |  | Зна-чення |  | Одиниці вимірюван-ня |  |
| Теплова потужність |  |  |  |  |  |  |  | Корисна ефективність (NCV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна теплова потужність | Pnom |  |  | x,x |  | кВт |  | корисна ефективність за номінальної теплової потужності |  | ηth,nom |  |  | x,x |  | % |  |
| Мінімальна теплова потужність (орієнтовна) | Pmin |  |  | [x,x/ відсутні дані] |  | кВт |  | корисна ефективність за мінімальної теплової потужностіі (орієнтовна) |  | ηth,min |  |  | [x,x/ відсутні дані] |  | % |  |
| Додаткове споживання електроенергії |  |  |  |  |  |  |  | Тип теплової потужності/терморегулятора для приміщення (обрати один) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За номінальної теплової потужності | elmax |  |  | x,xxx | кВт |  |  | одноступінчаста теплова потужність без регулятора температури приміщення |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
| За мінімальної теплової потужності | elmin |  |  | x,xxx | кВт |  |  | двох або більше ступінчасте ручне регулювання потужності без терморегулятора |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
| В режимі «очікування» | elSB |  |  | x,xxx | кВт |  |  | з механічним регулятором температури приміщення |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення та добовим таймером |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | з електронним регулятором температури приміщення та тижневим таймером |  |  |  | (так/ні) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Інші варіанти регулювання (можна обрати декілька варіантів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | регулятор температури приміщення з індикатором присутності |  | (так/ні) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | регулятор температури приміщення з індикатором відчиненого вікна |  | (так/ні) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | з функцією дистанційного керування |  | (так/ні) |  |  |  |  |  |  |
| Вимоги до живлення постійного запальникового полум’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вимоги до живлення постійного запальникового полум’я (у відповідних випадках) |  | Ppiot |  | [x,xxx/ відсутні дані] |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактні дані |  | Найменування та адреса постачальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |