Додаток 8

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

місцевих обігрівачів

(пункт 2 розділу ІV)

Вимірювання та розрахунки

1. Загальні умови  для вимірювань та розрахунків:

1) визначення індексу енергоефективності, прямої та непрямої теплової потужності місцевих обігрівачів проводиться з використанням рекомендованого палива;

2) заявлені значення для прямої і непрямої теплової потужності та індексу енергоефективності округлюються до найближчого цілого числа.

2. Загальні умови визначення індексу енергоефективності та енергоспоживання місцевих обігрівачів:

1) за необхідності визначаються значення корисної енергоефективності при номінальній чи мінімальній тепловій потужності ηth,nom,  ηth,min  та значення прямої та непрямої теплової потужності Pnom  та  Pmin;

2) індекс енергоефективності EEI розраховується як сезонна енергоефективність обігріву приміщень у активному режимі ηS,on, скорегована  для місцевих обігрівачів, що використовують біомасу як рекомендоване паливо, беручи до уваги відновлювальний характер рекомендованого палива та такі коригуючі чинники як регулювання температури, допоміжне споживання електроенергії та споживання енергії запальниковим полум’ям. Індекс енергоефективності ЕЕІ виражається як число, еквівалентне його значенню вираженому у відсотках.

3. Спеціальні умови для сезонної енергоефективності обігріву:

1) індекс енергоефективності  ЕЕІ місцевого обігрівача визначається за формулою:

EEI = (ηS,on·BLF) -10%+ F(2) +F(3)-F(4)-F(5),

де:

ηS,on – сезонна енергоефективність обігріву в активному режимі, розрахована відповідно до підпункту 2 цього пункту у відсотках;

BLF – коефіцієнт маркування біомаси, який становить 1,45 для котлів, що працюють на біомасі, та 1 для котлів, що працюють на викопному паливі;

F(2) – коефіцієнт коригування, що враховує позитивний чинник на індекс енергоефективності завдяки скоригованим чинникам регулювання теплового комфорту у приміщенні, значення яких є взаємовиключними та не можуть додаватися один одного, виражений у відсотках;

F(3) – коефіцієнт коригування, що враховує позитивний чинник на індекс енергоефективності завдяки скоригованим чинникам регулювання теплового комфорту у приміщенні, значення яких можна додавати один одного, виражений у відсотках;

F(4) – коефіцієнт коригування, що враховує негативний чинник допоміжного споживання електроенергії на індекс енергоефективності, виражений у відсотках;

F(5) – коефіцієнт коригування, що враховує негативний чинник енергоспоживання запальниковим полум’ям на індекс енергоефективності, виражений у відсотках;

2) сезонна енергоефективність обігріву приміщень розраховується за формулою:

ηS,on= ηth,nom ,

де ηth,nom – корисна енергоефективність при номінальній тепловій потужності на основі NCV.

Коефіцієнт коригування F(2), що враховує позитивний чинник на індекс енергоефективності завдяки скоригованим чинникам регулювання теплового комфорту у приміщенні, значення яких є взаємовиключними або не можуть додаватися один до одного, визначають таким чином – для всіх місцевих обігрівачів коефіцієнт коригування F(2) дорівнює одному з коефіцієнтів зазначених у таблиці 1 в залежності від того, яку характеристику регулювання застосовують.

Таблиця 1

Коефіцієнт коригування F(2)*

| Варіант оснащення приладу (можна вибрати лише один варіант) | F(2), у відсотках |
| --- | --- |
|  | Місцевий обігрівач, що працює на паливі |
| Одноступінчаста теплова потужність без регулятора температури приміщення | 0 |
| Двох або більше ступінчасте ручне регулювання потужності без терморегулятора | 1 |
| З механічним регулятором температури приміщення | 2 |
| З електронним регулятором температури приміщення | 4 |
| З електронним регулятором температури приміщення та добовим таймером | 6 |
| З електронним регулятором температури приміщення та тижневим таймером | 7 |

*Через 4 роки з дня набрання чинності Технічним регламентом енергетичного маркування місцевих обігрівачів (далі – Технічний регламент) F(2) повинен дорівнювати нулю для твердопаливних місцевих обігрівачів з викидами, коли терморегулятор встановлено на мінімальну теплову потужність. Теплова потужність при такому налаштуванні не повинна бути вища ніж 50% номінальної теплової потужності. Якщо через 4 роки з дня набрання чинності цим Технічним регламентом F(2) не дорівнює нулю, технічна документація повинна містити відповідну інформацію щодо викидів за мінімальної теплової потужності.

Коефіцієнт коригування F(3), що враховує позитивний чинник на індекс енергоефективності завдяки скоригованим чинникам регулювання теплового комфорту у приміщенні, значення яких є можна додавати один до одного, розраховують таким чином – для всіх місцевих обігрівачів коефіцієнт коригування F(3) є сумою значень наведених у таблиці 2 залежно від того, яку характеристику регулювання застосовують.

Таблиця 2

Коефіцієнт коригування F(3)*

| Варіант оснащення приладу (можна вибрати декілька варіантів) | F(3), у відсотках |
| --- | --- |
|  | Місцевий обігрівач, що працює на паливі |
| Регулятор температури приміщення з індикатором присутності | 1 |
| Регулятор температури приміщення з індикатором відкритого вікна | 1 |
| З функцією дистанційного керування | 1 |

*Через 4 роки з дня набрання чинності цим Технічним регламентом F(3) повинен дорівнювати нулю для твердопаливних місцевих обігрівачів з викидами, коли терморегулятор встановлено на мінімальну теплову потужність,. Теплова потужність за такого налаштування не повинна бути вища ніж 50% номінальної теплової потужності. Якщо через 4 роки з дня набрання чинності цим Технічним регламентом F(3) не дорівнює нулю, технічна документація повинна містити відповідну інформацію щодо викидів за мінімальної теплової потужності.

3) Розрахунок коефіцієнту коригування, що враховує негативний чинник допоміжного споживання електроенергії F(4)

Цей коефіцієнт коригування враховує допоміжне споживання електроенергії протягом експлуатації в увімкненому режимі та в режимі очікування.

Для всіх місцевих обігрівачів коригування допоміжного споживання електроенергії розраховують за формулою:

,

де:

elmax – обсяг споживання електричної енергії при номінальній тепловій потужності, виражений у кВт;

elmin – обсяг споживання електричної енергії при мінімальній тепловій потужності, виражений в кВт. Якщо прилад не передбачає мінімальної теплової потужності, застосовують значення для споживання електроенергії при номінальній тепловій потужності;

elsb  – обсяг споживання електричної енергії в режимі «очікування», виражений у кВт;

Pnom – номінальна теплова потужність, виражена у кВт.

4) Розрахунок коефіцієнту коригування F(5), що враховує негативний чинник енергоспоживання запальниковим полум’ям.

Цей коефіцієнт коригування враховує вимоги до живлення постійного запальникового полум’я.

Для всіх місцевих обігрівачів коефіцієнт коригування F(5) розраховують за формулою:

,

де:

Ppilot – обсяг споживання енергії запальниковим полум’ям, виражений у кВт,

Pnom – номінальна теплова потужність, виражена у кВт.