ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __ _______________ 201_р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення.

Цей технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС)   № 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих декодерів.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

автоматичне вимкнення електроживлення - функція, яка перемикає активний режим простих приймачів цифрового телебачення на режим «очікування» після певного періоду активного режиму, що слідує за останньою взаємодією користувача та/чи зміни каналу;

активний режим/режими - стан, у якому обладнання під’єднане до джерела живлення від мережі та активована принаймні одна з основних функцій, яка/які забезпечують заплановану роботу обладнання;

відображення інформації або стану - безперервна функція, що забезпечує інформацію чи відображає стан обладнання на екрані, включаючи годинник;

другий тюнер - частина простого приймача цифрового телебачення, придатна для незалежного запису, дозволяючи переглядати іншу програму;

обумовлений доступ - контрольована постачальником послуга трансляції, яка потребує підписки на телевізійну послугу;

простий приймач цифрового телебачення - автономний пристрій, який, незалежно від інтерфейсів, використовується:

а) у якості основної функції має перетворення відкритих сигналів цифрової трансляції стандартної чіткості (SD) або високої чіткості (HD) в аналогові сигнали трансляції, придатні для аналогового телебачення або радіо;

б) не має функції «обумовленого доступу» (СА);

в) не має функції запису на основі зйомних носіїв у форматі бібліотеки стандартних програм.

Простий приймач цифрового телебачення може оснащуватись наступними додатковими функціями та/чи компонентами, які не складають мінімальні технічні характеристики простого приймача цифрового телебачення:

а) функція зсуву в часі та запису з використанням інтегрованого жорсткого диска;

б) перетворення прийому сигналу трансляції високої чіткості (HD) на вихідний відеовихід стандартної чіткості (SD);

в) другий тюнер;

режим очікування — стан, коли простий приймач цифрового телебачення підключено до мережі, його належне функціонування залежить від споживчої потужності мережі і він виконує протягом невизначеного періоду часу функцію з реактивації (функцію з реактивації та позначення ввімкнення цієї функції) та/або функцію з надання інформації або зазначення статусу робочого стану простого приймача цифрового телебачення;

функція з реактивації — функція, що полегшує активацію інших режимів простого приймача цифрового телебачення, в тому числі активного режиму, шляхом переведення простого приймача цифрового телебачення з використанням пульта дистанційного управління, внутрішніх сенсорів, таймера у стан, в якому можливе використання додаткових функцій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України    «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію», «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __).

Вимоги до екодизайну

3. Вимоги до екодизайну для простого приймача цифрового телебачення встановлені в додатку 1.

Зв’язок з Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах «очікування», «вимкнено» та «очікування при підключенні до мережі»

4. Вимоги, встановлені в цьому Технічному регламенті, переважають над вимогами, встановленими у Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах «очікування», «вимкнено» та «очікування при підключенні до мережі».

Оцінка відповідності

5. Оцінка відповідності простих приймачів цифрового телебачення вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __).

Державний ринковий нагляд

6. Перевірка відповідності простих приймачів цифрового телебачення під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 2.

Орієнтовні еталонні показники

7. Орієнтовні еталонні показники простих приймачів цифрового телебачення з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 3.

Таблиця відповідності

8. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для простих  декодерів та цього Технічного регламенту наведено в додатку 4.

_______________________