Додаток 1

до Технічного регламенту

ВИМОГИ

до екодизайну

1.	Через один рік після набрання чинності цим Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення, що розміщені на ринку, не повинні виходити за межі наступних обмежень щодо споживання електроенергії. Ці вимоги не стосуються простих приймачів цифрового телебачення з інтегрованим жорстким диском та/чи другим тюнером.

|  | Режим готовності | Активний режим |
| --- | --- | --- |
| Простий приймач цифрового телебачення | 1,00 Вт | 5,00 Вт |
| Допустиме відхилення для відображення функції в режимі «очікування» | + 1,00 Вт | – |
| Допустиме відхилення для декодування HD сигналів | – | + 3,00 Вт |

2.	Через три роки після набрання чинності цим Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення, що розміщені на ринку, не повинні виходити за межі наступних обмежень щодо споживання електроенергії:

|  | Режим готовності | Активний режим |
| --- | --- | --- |
| Простий приймач цифрового телебачення | 0,50 Вт | 5,00 Вт |
| Допустиме відхилення для відображення функції в режимі готовності | + 0,50 Вт | – |
| Допустиме відхилення для жорсткого диска | – | + 6,00 Вт |
| Допустиме відхилення для другого тюнера | – | + 1,00 Вт |
| Допустиме відхилення для декодування HD сигналів | – | + 1,00 Вт |

3.	Наявність режиму «очікування»

Через один рік після набрання чинності цим Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення повинні мати режим «очікування».

4.	Автоматичне вимкнення електроживлення

Через один рік після набрання чинності цим Технічним регламентом прості приймачі цифрового телебачення повинні оснащуватись «автоматичним вимкненням електроживлення» або подібною функцією з наступними характеристиками:

прості приймачі цифрового телебачення автоматично перемикається з активного режиму в режим «очікування» після менш ніж трьох годин активного режиму після останньої взаємодії користувача та/чи зміни каналу з попередженням за дві хвилини до переходу в режим «очікування».

функція «автоматичного вимкнення електроживлення» встановлюється за умовчанням.

5.	Вимірювання

Споживання електроенергії, зазначене в підпунктах 1 та 2 цього додатка, розраховується точною та відтворюваною процедурою вимірювання.

Вимірювання електроенергії на рівні 0,50 Вт і більше проводяться з похибкою, яка менша або дорівнює 2 % з рівнем достовірності 95 %. Вимірювання електроенергії, меншої за 0,50 Вт, проводяться з похибкою, яка менша або дорівнює 0,01 Вт з рівнем достовірності 95 %.

6.	Інформація, яку повинні надавати виробники для цілей оцінки відповідності

Для цілей оцінки відповідності технічна документація повинна містити наступні дані:

1)	Для режиму «очікування» та активного режиму:

дані про споживання електроенергії у Вт, округлені до другого десяткового знака, включаючи дані про споживання різними додатковими функціями та/чи компонентами;

використаний метод вимірювання;

відрізок часу вимірювання;

опис вибору чи програмування режиму для приладу;

послідовність дій для досягнення режиму, в якому обладнання автоматично змінює режими;

будь-які зауваження стосовно експлуатації обладнання;

2)	Тестові показники для вимірювань:

температура оточуючого середовища;

випробувальна напруга у В і частота у Гц;

загальне гармонічне викривлення системи електропостачання;

коливання напруги електроживлення під час випробувань;

інформація та документація щодо застосування приладів, установки та електричних кіл, використаних для електричного випробування;

вхідні сигнали в радіочастотах (RF, для цифрового наземного мовлення) або в проміжних частотах (IF, для супутникового мовлення);

аудіо/відео тестові сигнали, як описано в транспортному потоці стандарту цифрового стиснення аудіо та відео сигналів MPEG-2;

регулювання органів управління.

Не потрібно включати до технічної документації вимоги до електроенергії для приладів, які живляться від простих приймачів цифрового телебачення для прийому трансляції, такі як наземна антена, супутниковий блок з низьким рівнем шуму (LNB) або будь-який кабельний чи телекомунікаційний модем.

7.	Інформація, яку повинні надавати виробники для інформування споживачів.

Виробники повинні забезпечити, щоб споживачі, які користуються простими приймачами цифрового телебачення, мали інформацію щодо електроживлення у Вт, округлених до першого десяткового знака в режимі «очікування» та активному режимі простих приймачів цифрового телебачення.

______________________