Додаток 2

до Технічного регламенту

ВИМОГИ

до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

При проведенні перевірки відповідності споживання електроенергії простими приймачами цифрового телебачення вимогам Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду мають застосовувати наступну процедуру:

1) Перевірці підлягає один простий приймач цифрового телебачення для кожної моделі.

2) Модель простого приймача цифрового телебачення вважаться такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

значення, наведені в технічній документації та, де це можливо, значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань; і

заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим в цьому Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж вказані значення;

коли органи державного ринкового нагляду перевіряють простий приймач цифрового телебачення, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у Таблиці 1.

3) Якщо результати, зазначені в абзаці другому або абзаці третьому пункту 2, не досягнуті, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

4) Якщо результат, зазначений в абзаці четвертому пункту 2, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові прості приймачі цифрового телебачення тієї самої моделі для перевірки.

5) Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох простих приймачів цифрового телебачення середнє арифметичне значення, відповідає допустимим похибкам, наведеним у Таблиці 1.

6) Якщо результату, зазначеному у пункті 5, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

7) Органи державного ринкового нагляду надають всю відповідну інформацію органам інших держав-членів одразу після прийняття рішення про невідповідність моделі згідно з пунктами 3 та 6.

Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань та розрахунків, наведені в додатку 1.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в Таблиці 1, і використовують процедуру, описану в пунктах 1-7 цього додатку. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в гармонізованих стандартах або будь-яким іншим методом вимірювання.

Таблиця 1

Допустимі похибки

| Параметри | Допустимі похибки |
| --- | --- |
| Споживання електроенергії більше 1 Вт | Не повинно перевищувати вказане значення, більш ніж на 10% |
| Споживання електроенергії менше або дорівнює 1 Вт | Не повинно бути нижче від встановленого значення, більш ніж на 0,10 Вт |

___________________