Додаток 3

до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин

Методи вимірювання та обчислення

З метою забезпечення відповідності та перевірки відповідності побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин (далі – Технічний регламент), вимірювання та обчислення проводяться із застосуванням стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності побутових посудомийних машин вимогам Технічного регламенту із застосуванням надійних, точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнані сучасні методи. Зазначені методи повинні відповідати умовам та технічним параметрам, викладеним у пунктах 2 – 5 цього додатка.

Якщо параметр декларується відповідно до пункту 5 Технічного регламенту, його задеклароване значення має використовуватися виробником, імпортером або уповноваженим представником для розрахунків у цьому додатку.

Еко-програма при номінальній потужності повинна використовуватися для вимірювання та розрахунку індексу енергоефективності (EEI), споживання води, тривалості програми, продуктивності миття та сушіння, а також акустичного шуму в повітрі певної моделі побутової посудомийної машини. Споживання енергії, споживання води, тривалість програми, продуктивність миття та сушіння повинні вимірюватися одночасно.

Споживання води в еко-програмі (EPWC) виражається в літрах за цикл і округлюється до одного десяткового знаку.

Тривалість еко-програми (Tt) виражається в годинах і хвилинах і округляється до найближчої хвилини.

1. Індекс енергоефективності.

Для розрахунку EEI моделі побутової посудомийної машини енергоспоживання еко-програми (EPEC) побутової посудомийної машини порівнюється зі споживанням енергії її стандартною програмою (SPEC).

EEI розраховується у вказаний спосіб і округляється до одного десяткового знаку:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100,

де:

EPEC – це енергоспоживання еко-програми побутової посудомийної машини, виміряне в кВт-год/цикл і округлене до трьох десяткових знаків;

SPEC – це стандартна програма енергоспоживання побутової посудомийної машини.

SPEC розраховується в кВт-год/цикл і округляється до трьох десяткових знаків наступним чином:

для побутових посудомийних машин з номінальною потужністю ps ≥ 10 та шириною > 50 см:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

для побутових посудомийних машин з номінальною потужністю                ps ≤ 9 або шириною ≤ 50 см:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450,

де ps – це кількість сервіровок.

2. Індекс енергоефективносі миття.

Для розрахунку індексу ефективності миття (IC) моделі побутової посудомийної машини продуктивність миття еко-програми порівнюється з продуктивністю миття еталонної посудомийної машини.

IC обчислюється у наступний спосіб і округляється до трьох десяткових знаків:

IC  = exp (ln IC)

та

ln IC = (1/n) × Σn  i=1 ln (CT,i /CR,i),

де:

CT,i – продуктивність миття в еко-програмі побутової посудомийної машини, що тестується, за один тестовий запуск (i), округлена до трьох десяткових знаків;

CR,i – продуктивність миття референтної посудомийної машини за один тестовий запуск (i), округлена до трьох десяткових знаків; n – кількість тестових запусків.

3. Індекс енергоефективносі сушіння.

Для розрахунку індексу ефективності сушіння (ID) моделі побутової посудомийної машини продуктивність сушіння еко-програми порівнюється з продуктивністю сушіння референтної посудомийної машини.

ID обчислюється у наступний спосіб і округляється до трьох десяткових знаків:

ID  = exp (ln ID)

та

ln ID = (1/n) × Σn  i=1 ln(ID,i),

де:

ID,i - індекс ефективності сушіння в еко-програмі побутової посудомийної машини за один тестовий запуск (i); n – кількість комбінованих тестових запусків миття та сушіння.

ID,i  обчислюється у наступний спосіб і округляється до трьох десяткових знаків:

ln ID,i  = ln (DT,i / D R,t ),

де:

DT,i – середній показник ефективності сушіння еко-програми побутової посудомийної машини, що тестується, за один тестовий запуск (i), округлений до трьох десяткових знаків;

DR,t – цільовий показник сушіння референтної посудомийної машини, округлений до трьох десяткових знаків.

4. Режим низької потужності.

Споживання електроенергії у вимкненому режимі (Po), режимі очікування (Psm) та режимі відкладеного запуску (Pds) вимірюється, виражається у Вт і округляється до двох десяткових знаків.

Під час вимірювань споживання електроенергії в режимах малої потужності перевіряється та фіксується наступне: відображення чи відсутність інформації; активація чи відсутність активації підключення до мережі.