Додаток 4

до Технічного регламенту

Вимоги

до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

2. При проведенні перевірки відповідності обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (далі – Технічний регламент), органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати наступну процедуру:

1) перевірці підлягає один обігрівач для кожної моделі.

2) модель обігрівача вважаться такою, що відповідає вимогам наведеним у додатку 2, якщо:

заявлені значення, відповідають вимогам, наведеним у додатку 2 в технічній документації та, де це можливо, значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим в Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж вказані значення;

коли органи державного ринкового нагляду перевіряють обігрівач, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у таблиці 8 цього додатку.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах першому або другому пункту 2 цього додатку не досягнуті, модель обігрівача та всі еквівалентні моделі обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результат, зазначений у абзаці третьому пункту 2 не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові обігрівачі тієї самої моделі для перевірки. Або, як альтернативу, обирають три обігрівачі, що є еквівалентними моделями обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох обігрівачів середнє арифметичне значення, відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці 8 цього додатку.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5 не досягнуто, модель обігрівача та всі еквіваленті моделі обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують методики вимірювань та розрахунків, наведені в додатку 3 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці нижче, і використовують процедуру, описану в пунктах 1-6 цього додатку. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або будь-яким іншим методикам вимірювання.

Таблиця 8

Допустимі похибки

| Параметри | Допустимі похибки |
| --- | --- |
| Сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень, ηs | Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більше ніж на 8% |
| Енергоефективність (ККД) нагріву води, ηwh | Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більше ніж на 8% |
| Рівень звукової потужності, LWA | Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більше ніж на 2 дБ(А) |
| Викиди оксиду азоту | Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більше ніж на 20% |

___________________________