ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __ _______________ 201_р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів з номінальною тепловою потужністю ≤ 400 кВт, у тому числі тих, що включені в комплекти з обігрівача приміщення, терморегулятора та сонячного обладнання, а також комплекти з комбінованого обігрівача, терморегулятора та сонячного обладнання.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄC Європейського Парламенту та Ради, стосовно вимог щодо екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обігрівачі, розроблені для використання газоподібного або рідкого палива, виробленого, в основному, з біомаси;

обігрівачі, що працюють на твердих видах палива;

водопідігрівачів, що виробляють тепло тільки для забезпечення постачання гарячої води, для санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб;

водопідігрівачів, призначені для нагріву та розподілу тепла за допомогою газоподібного теплоносія, такого як пара або повітря;

когенераційні обігрівачі приміщень з максимальною електричною потужністю 50 кВт або вище;

теплогенератори, призначені для оснащення ними обігрівачів та корпусів обігрівачів, розміщених на ринку до 1 січня 2024 року для заміни теплогенераторів та корпусів обігрівачів того самого типу. На змінному виробі або його упаковці має бути чітко вказаний обігрівач, для якого він призначений.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

біомаса – придатні для біологічного розкладання частки продукції, відходів і залишків біологічного походження в сільському господарстві (у тому числі рослинних і тваринних речовин), лісовому господарстві та суміжних галузях, включаючи рибальство та аквакультуру, а також придатна для біологічного розкладання частка промислових та побутових відходів;

викопне паливо – рідке або газоподібне паливо викопного органічного походження;

додатковий обігрівач – неосновний обігрівач, що генерує тепло у випадках, коли теплове навантаження перевищує номінальну теплову потужність основного обігрівача;

енергоефективність (ККД) нагріву води (ηwh) – відношення корисної енергії у питній воді для забезпечення питних або для санітарних потреб, що забезпечує комбінований обігрівач, та енергії, необхідної для її генерації, виражене у відсотках;

електричний комбінований котельний обігрівач – комбінований котельний обігрівач, що виробляє тепло лише за допомогою використання термоефекту Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

електричний котельний обігрівач приміщень – котельний обігрівач приміщень, що виробляє тепло лише за допомогою використання термоефекту Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

когенераційний обігрівач приміщень – обігрівач приміщень, який одночасно виробляє тепло та електроенергію під час одного процесу;

коефіцієнт перетворення (СС) – коефіцієнт, який відображає проектну середню ефективність виробництва енергії на рівні 40%, визначену у Директиві 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25.10.2012, 
про енергоефективність, значення коефіцієнту перетворення CC = 2,5;

комбінований котельний обігрівач – котельний обігрівач приміщення, який також призначений для забезпечення тепла для постачання гарячої води та санітарних потреб при заданій температурі, об’ємах та подачі в певні проміжки часу, і який під’єднаний до зовнішнього джерела питної води або води для санітарних потреб;

комбінований обігрівач – обігрівач приміщення, призначений також для забезпечення постачання гарячої води для санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб при заданій температурі, об’ємах та подачі в певні проміжки часу, і який під’єднаний до зовнішнього джерела питної води або води для санітарних потреб;

комбінований обігрівач на основі теплового насосу – обігрівач приміщень на основі теплового насосу, який також призначений для забезпечення тепла для постачання гарячої води для забезпечення питних та санітарних потреб при заданій температурі, об’ємах та подачі в певні проміжки часу і під’єднаний до зовнішнього джерела питної води або води для санітарних потреб;

корпус обігрівача – частина обігрівача, призначена для встановлення в ній теплогенератора;

котельний обігрівач приміщення – обігрівач приміщень, який генерує тепло за рахунок спалювання викопного палива та/або палива з біомаси та/або за рахунок використання термоефекту Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

номінальна теплова потужність Prated – заявлена теплова потужність обігрівача, виражена в кВт, при обігріві приміщень і, у відповідних випадках, нагріванні води при стандартних номінальних умовах випробувань; стандартними номінальними умовами випробувань для визначення номінальної теплової потужності обігрівачів приміщення на основі теплових насосів та комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів є стандартні номінальні умови, зазначені у таблиці 4 додатку 3;

обігрівач – обігрівач приміщення або комбінований обігрівач;

обігрівач приміщення – прилад, який забезпечує тепло для системи центрального водяного опалення для досягнення і підтримання бажаного рівня температури в замкненому просторі, наприклад, будівлі, будинку або кімнаті та оснащений одним або кількома теплогенераторами;

обігрівач приміщень на основі теплового насосу – обігрівач приміщень, який використовує тепло з навколишнього природного середовища ˗ з повітря, води або землі та/або вторинної теплової енергії для генерації тепла; обігрівач приміщень на основі теплового насосу може мати один або більше додаткових обігрівачів, що використовують термоефект Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору або спалюють викопні види палива та/або паливо з біомаси;

паливо з біомаси – рідке або газоподібне паливо, вироблене з біомаси;

рівень звукової потужності (LWA) – зважений по кривій A рівень звукової потужності в приміщенні та/або на відкритому повітрі, виражений в дБ;

сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень (ηs) – співвідношення між тепловим навантаженням обігрівача для визначеного опалювального періоду та річним споживання енергії, необхідної для задоволення цього навантаження, виражене у відсотках;

стандартні номінальні умови випробувань – умови роботи обігрівачів у типових кліматичних умовах, що використовуються для визначення номінальної теплової потужності, сезонної енергоефективності обігріву приміщень, енергоефективності нагріву води, а також рівня звукової потужності і викидів оксидів азоту;

система водяного центрального опалення – система, що використовує воду в якості теплоносія, за допомогою якого централізовано згенероване тепло подається до опалювальних приладів для обігріву будівель або їх частин;

теплогенератор – та частина обігрівача, яка виробляє тепло за допомогою одного або декількох процесів:

спалювання викопних видів палива та/або палива, що отримується з біомаси;

використання термоефекту Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

захоплення тепла з навколишнього середовища ˗ з повітря, води або землі та/або вторинної теплової енергії;

Теплогенератор, розроблений для обігрівача, і корпус обігрівача, який призначений для оснащення таким теплогенератором, також вважається обігрівачем.

З метою зручності застосування додатків 2 ˗ 5, в додатку 1 наведені додаткові визначення.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію», та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до екодизайну для обігрівачів наведено у додатку 2.

Вимоги до екодизайну повинні застосовуватися згідно з таким графіком:

1) через 2 роки з дати набрання чинності цим Технічним регламентом:

обігрівачі повинні відповідати вимогам, викладеним у підпункті 1 пункту 1, пунктах 3 та 5 додатку 2;

комбіновані обігрівачі повинні відповідати вимогам, викладеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 2;

через 4 роки з дати набрання чинності цим Технічним регламентом:

електричні обігрівачі приміщень, електричні комбіновані обігрівачі, когенераційні обігрівачі приміщень, обігрівачі приміщень на основі теплових насосів та комбіновані обігрівачі на основі теплових насосів повинні відповідати вимогам, викладеним у підпункті 2 пункту 1 додатку 2;

комбіновані обігрівачі повинні відповідати вимогам, викладеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 2;

2) через 5 років з дати набрання чинності цим Технічним регламентом обігрівачі повинні відповідати вимогам, викладеним у пункті 4 додатку 2;

Дотримання вимог до екодизайну повинно перевірятися і розраховуватися відповідно до вимог, встановлених у додатку 3.

Оцінка відповідності

5. Оцінка відповідності обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Для проведення оцінки відповідності, технічна документація повинна містити інформацію, відповідно до підпункту 2 пункту 5 додатку 2.

Державний ринковий нагляд

6. Перевірка відповідності характеристик обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів вимогам цього Технічного регламенту під час здійснення державного ринкового нагляду здійснюється згідно з вимогами, встановленими в додатку 4.

Орієнтовні еталонні показники

7. Орієнтовні еталонні показники для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, визначено в додатку 5.

Перехідні положення

8. До вступу в дію вимог до екодизайну, що впроваджуються через 2 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом, дозволяється введення в обіг та/або експлуатація обігрівачів, що відповідають вимогам чинних на момент прийняття цього Технічного регламенту національних норм стосовно сезонної енергоефективності (ККД) обігріву приміщень, енергоефективності (ККД) нагріву води і рівня звукової потужності.

До вступу в дію вимог до екодизайну, що впроваджуються через 5 років після набрання чинності цим Технічним регламентом, дозволяється введення в обіг та/або експлуатація обігрівачів, що відповідають вимогам чинних на момент прийняття цього Технічного регламенту національних норм стосовно викидів оксидів азоту.

Таблиця відповідності

9. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року, що доповнює Директиву 2009/125/ЄC Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів і цього Технічного регламенту наведено у додатку 6.

_______________________